# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：2026年北京大学附属中学莆田学校课桌椅、床铺等家具及器材采购

### 备案编号：CGXM-2026-350301-00034[2026]00151

### 项目编号：[350301]CGZX[GK]2026006

### 采购人：北京大学附属中学莆田学校

### 代理机构：莆田市政府采购中心

### 编制时间：2026年04月

## 第一章 投标邀请

莆田市政府采购中心 采用公开招标方式组织 北京大学附属中学莆田学校家具采购 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350301-00034[2026]00151

### 2、项目编号：[350301]CGZX[GK]2026006

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目。

节能产品：适用于本项目。

环境标志产品：按照财库【2019】9号文件、闽财规【2024】3号文件，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。（注：不在《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的产品，不享受价格扣除。）

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：北京大学附属中学莆田学校

地址： 莆田市

邮编： 351100

联系人：

联系电话：

### 12、代理机构：莆田市政府采购中心

地址： 莆田市行政服务中心五楼520政府采购中心

邮编： 351100

联系人：

联系电话：

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 莆田市政府采购中心

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 6689380

采购包最高限价（元）: 6231818

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京大学附属中学莆田学校家具采购 | 1.00 |  | 批 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京大学附属中学莆田学校家具采购 | 批 | 元 |  | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

家具

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 个 | 元 |  | 总价 |  |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 莆田市政府采购中心 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 莆田市财政局政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目不收取代理服务费 (2)其他： 无 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 无 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 莆田市政府采购中心 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 莆田市政府采购中心 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 莆田市政府采购中心 将顺延投标截止时间及开标时间， 莆田市政府采购中心 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 莆田市政府采购中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 莆田市政府采购中心 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 莆田市政府采购中心 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 莆田市政府采购中心 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 莆田市政府采购中心 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 莆田市政府采购中心 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 莆田市政府采购中心 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 莆田市政府采购中心 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 莆田市政府采购中心 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 莆田市政府采购中心 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 莆田市政府采购中心 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 莆田市政府采购中心 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 莆田市政府采购中心 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 莆田市政府采购中心 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 莆田市政府采购中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 莆田市政府采购中心 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 莆田市政府采购中心 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 莆田市政府采购中心 提出询问， 莆田市政府采购中心 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 莆田市政府采购中心 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 莆田市政府采购中心 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由莆田市政府采购中心派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或莆田市政府采购中心的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 符合招标文件要求。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 莆田市政府采购中心 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 莆田市政府采购中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 莆田市政府采购中心 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 莆田市政府采购中心 统一对外发布。

②对 莆田市政府采购中心 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |
| 4 | 样品 | 1、所有样品禁止使用3D打印和废旧产品；2、样品在开标前现场组装和陈列完毕，并根据工作人员安排于开标前摆放于开标现场，不得以任何形式体现投标人信息；3、投标人未提供样品或未在规定的时间内提供样品或提供的样品不齐全的，均按投标无效处理。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 符合招标文件要求。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 符合招标文件要求。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 符合招标文件要求。超过本项目最高限价。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 莆田市政府采购中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为58.0000分

| 项目 |  |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应性 | 46.00 | 是 | 根据各投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分，技术参数完全满足招标文件要求的得50分。 其中：标注“▲”号的技术参数，每满足一项得3分（共计10项）；佐证材料必须真实有效，严禁任何形式的造假行为，全部满足要求得30分；其余技术参数（不含标注“▲”符号），每项满足要求的得1.45分（共计11项），全部满足要求的得16分；正偏离不加分，负偏离该项不得分【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】 |
| 样品1 | 3.00 | 是 | 升降学生课桌 1. 桌脚：60*30*1.5mm方管配50*25*1.5mm, 含前挡板 桌架采用30方管，1.5mm壁厚，前后采用两根30方管焊接V字形支撑，底脚采用30方管，1.5mm壁厚，每个脚配M8热熔钻攻丝，配尼龙可调节脚垫， 前挡板采用1.0mm 冷板折弯成型 2. 25mm 桌面采用不低于环保E1级浸渍胶膜纸，基材采用25mm厚中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形， 面板四周弧形处理，四边采用喷射pu，（聚氨酯）厚度不小于1.0mm具有防水防潮，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响的特点。能长期不变形、不开裂。 3.调节高度：569-793mm， 25mm 一个档位。 4、需提供实物样品1张，尺寸允许偏离±10mm。投标人提供符合要求的得3分，提供的样品不符合要求不得分。 |
| 样品2 | 3.00 | 是 | 升降学生课椅 椅面：采用全新环保工程聚丙pp+GF30材质，一次注塑成型。椅面上方椭圆型把手（可作透气孔）设计，尺寸92mm*40mm，可提拉移动，座宽425mm，座深430mm，背宽405mm，背高405mm，人体工程学设计理念，令坐姿更端正更加舒适。椅面多种颜色可选择。 椅架：呈C型设计，可升降调节，套管式升降机构，内管采直径27mm折弯成型后与厚度1.8mm，内管底部预留3个高度调节固定孔。外管采用直径32mm,钢制圆管，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。顶部预留调节定位孔。座底横梁采用两根15mm*30mm的扁长管，上有四颗孔位可连接座面，下脚横梁连接采用直径25mm的圆管，使椅子更具稳固性，椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 配件：1前脚塞半球形与底座一体式，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求：管塞插入圆管长度不低于1.5mm，同时底座固定与管子底部，自攻丝固定，不易脱落。后脚套呈L型设计，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求后脚圆管要嵌入脚套一半后用螺丝固定。升降管套：内塞外套一体化，尺寸长65mm，采用PP工程塑料一次注塑成型，套于上管25mm，下管32mm中，用自攻丝固定，不易脱落。 需提供实物样品1张，投标人提供符合要求的得3分，提供的样品不符合要求不得分。 |
| 样品3 | 3.00 | 是 | 投标人需提供以下样品：【电子智能书包柜】：实物样品1组（尺寸高度1000mm深度500mm长度1200mm（正负5mm）储存格不低于4个，含控制系统）： ①基材：厚度1.0mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨； ②工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； ③门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。； ④样品表面不得出现任何企业标识； 注:以上技术参数中涉及尺寸但未明确允许正负偏离范围的，均允许偏离±1mm。 投标人提供符合要求的得3分，提供的样品不符合要求不得分。 |
| 样品4 | 3.00 | 是 | 上下床（含床板、床垫） （尺寸：1420*40*380）1套、床尾护栏结构小样（尺寸：400*40*380）1套： ①前护栏： 结构：采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，高度为380（±5）mm； 护栏板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边； 护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全； 铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材； 转接头：转接头连接主受力立柱及铝合金盖管并固定护栏板，转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm； 护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定； 护栏透气孔：每个护栏均开有四个透气孔，透气孔装饰盖采用ABS材质，子母扣结构，无须螺丝坚固，防止螺丝头刮伤，尺寸为：60（±1）*400（±2）mm； ②床尾护栏： 采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，床尾护栏高度为380（±5）mm； 床尾板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边； 护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全； 铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材； 转接头：采用高强度尼龙材质，前转接头连接床体主受力立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*91（±2）*71（±2）mm；后转接头连接护栏立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm； 5.6护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定； ③样品表面不得出现任何企业标识； 注：以上技术参数中涉及尺寸但未明确允许正负偏离范围的，均允许偏离±1mm。 投标人提供符合要求的得3分，提供的样品不符合要求不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为12.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1.5 | 是 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及社会责任管理体系认证证书，每提供一份证书得0.5分，满分1.5分。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章。） |
| 生产设备 | 1 | 是 | 根据投标人提供的以下投入本项目家具生产的生产设备进行生产能力评审： 投标人自有或所投产品供应商具备以下与家具生产直接相关的核心生产设备： （1）高速电脑裁板锯；（2）数控排钻；（3）六面数控钻孔中心；（4）自动封边机；（5）数控加工中心；（6）精密推台锯；（7）激光切割机；（8）涂装生产线；（9）多排多轴钻；（10）除尘设备。 以上每提供1种生产设备的得0.1分，满分1分，未提供不得分。 注：投标人提供符合要求的生产设备购置发票原件扫描件。 |
| 检测设备 | 2 | 是 | 根据投标人提供的以下投入本项目家具生产的检测设备进行检测能力评审： 投标人自有或所投产品供应商具备以下与家具质量直接相关的核心检测设备： （1）家具综合试验机；（2）甲醛检测气候箱；（3）油漆耐磨性试验机；（4）室内空气质量检测仪；（5）盐雾试验机；（6）木材水分测试仪；（7）VOC检测仪；（8）紫外老化箱。 以上每提供1种检测设备的得0.25分，满分2分，未提供不得分。 注：投标人需提供相关设备购置发票原件扫描件或租赁合同佐证扫描件。 |
| 项目经理 | 1.5 | 是 | 为确保项目的顺利实施以及电子智能书包柜的功能实现，投标人拟为本项目配备的项目经理具有：①ITSS服务项目经理，②低压电工作业证，③物联网高级工程师,每提供一项的得0.5分，满分1.5分。（须提供相关证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴交的社会保险凭据复印件并加盖投标人公章） |
| 团队人员 | 2 | 是 | 为确保项目的顺利实施及交付，根据投标人拟为本项目配备的团队成员情况进行评审：投标人配备的团队成员具有以下资质证书： （1）二级建造师（建筑工程）；（2）初级项目管理专业人员；（3）中级注册安全工程师；（4）软件设计师；（5）低压电工证； 每提供1项证书得0.4分，满分2分。投标人须提供相关证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份投标人为其缴交的社会保险凭据复印件，并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。同一个人员只在一个评分项中计分。（满分1分） |
| 售后响应 | 2 | 是 | 故障响应时间：投标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，6小时内维修人员到场的得2分；投标人在接到采购人故障通知后4小时内响应，12小时内维修人员到场的得1分；其它不得分，(满分1分)注：投标人须提供承诺函，否则不得分。 |
| 业绩 | 2 | 是 | 投标人自2023年1月1日起至投标截止日前已完成的具有类似项目案例每提供一份得1分，满分2分。注：须提供中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的证明文件复印件。所提供文件如不完整或所提供的证明材料前后不对应或不齐全的则不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 （3）响应报价低于最高限价45%的，即响应报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

无

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 编号 | 名称 | 规格（±1mm） | 数量 | 单位 | 技术参数（±1mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边实验台 | 1000W*750D*850H | 18.6 | 米 | 1、电 源：电源每2米内设电源，采用多功能插座，经国家CCC产品认证。 2、台面：19mm实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等。 3、柜 体：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。 4、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。检测标准符符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件）为尽可能扩大学生使用空间，使用检修带下控方式。 5、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 （评审项1） |
| 2 | 中央实验桌 | 3000W*1300D*850H | 4 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 ，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。（评审项2） ▲塑粉：需提供由第三方检测机构出具的“塑粉”检测项目内容需包含：符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； |
| 3 | 桌上试剂架 | 3000W*400D*750H | 4 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 ，桌面以下底部为钢制框架40*41mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 塑粉需符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项3） |
| 4 | 实验椅 | W400*D380*H450mm | 40 | 把 | 规格：W400（±1mm）*D380（±1mm）*H450mm（±1mm）1、实验室专用椅，1、注塑座面，实验座椅，全新黑色工程级PU发泡（聚氨酯）一体成型，椅面尺寸355（±1mm）*335（±1mm）*145MM（±1mm）塑料件外观应光洁，无划痕，无明显色差、无针孔、无白印；冲击强度≥8000 J/㎡，耐冷热循环检验合格，塑料件邵氏D硬度≥HD65，大肠杆菌抗菌率与金黄色葡萄球菌抗菌率均≥99%。 2、椅架：呈C型设计，管架采用直径25mm折弯成型后与厚度2.0mm钢板折弯的宽45（±1mm）*高度40mmU型槽焊接而成，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项4） |
| 5 | 桌上电源 | CCC认证 | 12 | 组 | 桌上电源、含三角盒及布线，不长度100米（评审项5） |
| 6 | 吸顶吊装总成系统 | 管道一体，含龙骨安装、排风布线 | 4 | 套 | 1、整体外腔体，规格：≥1740×680×250mm；采用新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，环保，四面模块化组合，安装更加便捷。 2、承重骨架：承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 3、内胆箱体：动力底座采用高强度铝合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质精钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 排风部分1、风管：材质：铝合金，管径63mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：高强度钢。 3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4、固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 5、拱形集气罩：形状如喇叭口，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 6、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。 7、扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。 8、关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。 9、旋转角度：集气罩吸气角度360度任意转停。（评审项6） |
| 7 | 教师操作台 | 1800W*700D*850H | 1 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 五金配件：优质品牌五金配件，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项7） |
| 8 | 讲椅 | 520W*460D*790H | 1 | 把 | 1、3D镂空全新PP加纤塑胶座背，常规雅灰、高级黑两色 2、坐板可加2分高弹海绵软垫；也可用活动软垫 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h） 3、椅架25管1.5足厚，表面喷涂，受力稳固达200KG以上 4、运用场景广泛：办公、公司、学校、酒店、家用、图书馆、饭堂、公共空间（评审项8） 5、本品可加扶手、写字板，置物架 |
| 9 | 水盆\龙头 | PP水盆\陶瓷阀芯龙头 | 6 | 套 | 1、实验室专用水龙头，铜制尖嘴型，三联高头或单口，可360度旋转，表面经过喷涂Epoxy粉体固化处理，防锈耐腐蚀。PP手轮。 2、PP水槽，与实芯理化板实验台面塑成一体，耐酸碱腐蚀、防水防潮，水槽深度300mm边缘设防水挡板，在进行洗涤操作时可防止水花溅射。（评审项9） |
| 10 | 不锈钢准备推车 | 800W*500D*900H | 2 | 个 | 采用304#不锈钢材质，经机械冲压、折弯、焊接成型，带万向滑轮。（评审项10） |
| 11 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 2 | 张 | ▲1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，需提供由第三方检测机构出具的“刨花板”检测项目内容需包含：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa ▲2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 需提供由第三方检测机构出具的“PVC封边条”检测项目内容需包含：符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； ▲4、抽屉滑轨，需提供由第三方检测机构出具的“滑轨”检测项目内容需包含：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计，符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项11） 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 12 | 办公椅 | W670*D620*H112-127mm | 2 | 把 | ▲1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，需提供由第三方检测机构出具的“面料”检测项目内容需包含：符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 ▲2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷，2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 需提供由第三方检测机构出具的“海绵”检测项目内容需包含：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h） ▲3、环保要求：根据投标人所投产品中原材料“气压棒”质量情况由评委进行评审：需提供第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 13 | 储物柜 | W800*D450*H1900 | 9 | 组 | 基材： 1、厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项12） 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料质量情况由评委进行评审：符合锑(Sb)砷(As)钡(Ba)镉(Cd)铬(Cr)铅(Pb)汞(Hg)硒(Se)符合HJ 2547-2016，未检出，合格。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 14 | 实验室宣传软板 | W1000*D10*H800 | 12 | 米 | 10mm厚度软木贴板，木色本色，环保优质粘合剂施工。（评审项13） |
| 15 | 边实验台 | 1000W*750D*850H | 22 | 米 | 1、电 源：电源每2米内设电源，采用多功能插座，经国家CCC产品认证。 2、台面：19mm实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等； 3、柜 体：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 4、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。检测标准符符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件）为尽可能扩大学生使用空间，使用检修带下控方式。 5、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项14） |
| 16 | 中央实验桌 | 3000W*1300D*850H | 4 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 ，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 塑粉符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项14） |
| 17 | 桌上试剂架 | 3000W*400D*750H | 4 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 ，桌面以下底部为钢制框架40*41mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 塑粉符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项15） |
| 18 | 实验椅 | W400*D380*H450mm | 42 | 把 | 规格：W400（±1mm）*D380（±1mm）*H450mm（±1mm） 1、实验室专用椅，注塑座面，实验座椅，全新黑色工程级PU发泡（聚氨酯）一体成型，椅面尺寸355（±1mm）*335（±1mm）*145MM（±1mm）塑料件外观应光洁，无划痕，无明显色差、无针孔、无白印；冲击强度≥8000 J/㎡，耐冷热循环检验合格，塑料件邵氏D硬度≥HD65，大肠杆菌抗菌率与金黄色葡萄球菌抗菌率均≥99%。 2、椅架：呈C型设计，管架采用直径25mm折弯成型后与厚度2.0mm钢板折弯的宽45（±1mm）*高度40mmU型槽焊接而成，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。（评审项16） |
| 19 | 学生桌吊装电源 | 电动伸缩电源 | 6 | 套 | 设备尺寸：480*280*870mm（长宽高） 设备机箱尺寸：480*280*210mm（长宽高） 安装孔位：380*250mm 升降行程：3米 采用304#不锈钢材质，经机械冲压、折弯、焊接成型，带万向滑轮。 控制方式：遥控/线控/中控 电源：220V 功率：80W，使用点不少于4组插点。材质：外壳采用工程ABS塑料，密度大强度高耐热性能好耐冲击，双侧钢珠轴承，经久耐用，优质防水插座，优质铜芯防水保护壳，寿命更长，2.5平方优质铜线，更耐用更安全.（评审项17） |
| 20 | 教师操作台 | 1800W*700D*850H | 1 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 五金配件：优质品牌五金配件，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 塑粉：符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项18） |
| 21 | 讲椅 | 520W*460D*790H | 1 | 把 | 1、3D镂空全新PP加纤塑胶座背，常规雅灰、高级黑两色 2、坐板可加2分高弹海绵软垫；也可用活动软垫 海绵需符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）（评审项19） 3、椅架25管1.5足厚，表面喷涂，受力稳固达200KG以上 5、运用场景广泛：办公、公司、学校、酒店、家用、图书馆、饭堂、公共空间 |
| 22 | 水盆\龙头 | PP水盆\陶瓷阀芯龙头 | 6 | 套 | 1、实验室专用水龙头，铜制尖嘴型，三联高头或单口，可360度旋转，表面经过喷涂Epoxy粉体固化处理，防锈耐腐蚀。PP手轮。 2、PP水槽，与实芯理化板实验台面塑成一体，耐酸碱腐蚀、防水防潮，水槽深度300mm边缘设防水挡板，在进行洗涤操作时可防止水花溅射。（评审项20） |
| 23 | 不锈钢准备推车 | 800W*500D*900H | 2 | 个 | 采用304#不锈钢材质，经机械冲压、折弯、焊接成型，带万向滑轮。（评审项21） |
| 24 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 2 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 PVC封边条：符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm。 塑粉：符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项22） 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 25 | 办公椅 | W670*D620*H112-127mm | 2 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）。 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150（评审项23） 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 26 | 储物柜 | W800*D450*H1900 | 9 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 塑粉符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 冷轧钢板符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损（评审项24） 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 27 | 实验室宣传软板 | W1000*D10*H800 | 12 | 米 | 10mm厚度软木贴板，木色本色，环保优质粘合剂施工。（评审项25） |
| 28 | 边实验台 | 1000W*750D*850H | 20 | 米 | 1、电 源：电源每2米内设电源，采用多功能插座，经国家CCC产品认证。 2、台面：19mm实芯理化板，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等； 3、柜 体：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 4、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。检测标准符符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件）为尽可能扩大学生使用空间，使用检修带下控方式。 5、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损（评审项26） |
| 29 | 学生实验桌 | 2000W*1000D*850H | 6 | 张 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 ，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。（评审项27） |
| 30 | 实验椅 | W400*D380*H450mm | 42 | 把 | 规格：W400（±1mm）*D380（±1mm）*H450mm（±1mm） 1、实验室专用椅，注塑座面，实验座椅，全新黑色工程级PU发泡（聚氨酯）一体成型，椅面尺寸355（±1mm）*335（±1mm）*145MM（±1mm）塑料件外观应光洁，无划痕，无明显色差、无针孔、无白印；冲击强度≥8000 J/㎡，耐冷热循环检验合格，塑料件邵氏D硬度≥HD65，大肠杆菌抗菌率与金黄色葡萄球菌抗菌率均≥99%。 2、椅架：呈C型设计，管架采用直径25mm折弯成型后与厚度2.0mm钢板折弯的宽45（±1mm）*高度40mmU型槽焊接而成，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。（评审项28） |
| 31 | 学生桌吊装电源 | 电动伸缩电源 | 6 | 套 | 设备尺寸：480*280*870mm（长宽高） 设备机箱尺寸：480*280*210mm（长宽高） 安装孔位：380*250mm 升降行程：3米 采用304#不锈钢材质，经机械冲压、折弯、焊接成型，带万向滑轮。 控制方式：遥控/线控/中控 电源：220V 功率：80W，使用点不少于4组插点。材质：外壳采用工程ABS塑料，密度大强度高耐热性能好耐冲击，双侧钢珠轴承，经久耐用，优质防水插座，优质铜芯防水保护壳，寿命更长，2.5平方优质铜线，更耐用更安全.（评审项29） |
| 32 | 教师操作台 | 1800W*700D*850H | 1 | 组 | 台面：19mm实芯理化板台面+钢架，耐酸碱、防腐蚀、易清洁等 五金配件：优质品牌五金配件，桌面以下底部为钢制框架40*40mm方钢，静电粉末喷涂工艺。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项30） |
| 33 | 讲椅 | 520W*460D*790H | 1 | 把 | 1、3D镂空全新PP加纤塑胶座背，常规雅灰、高级黑两色 2、坐板可加2分高弹海绵软垫；也可用活动软垫 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h） 3、椅架25管1.5足厚，表面喷涂，受力稳固达200KG以上 5、运用场景广泛：办公、公司、学校、酒店、家用、图书馆、饭堂、公共空间（评审项31） |
| 34 | 水盆\龙头 | PP水盆\陶瓷阀芯龙头 | 1 | 套 | 1、实验室专用水龙头，铜制尖嘴型，三联高头或单口，可360度旋转，表面经过喷涂Epoxy粉体固化处理，防锈耐腐蚀。PP手轮。 2、PP水槽，与实芯理化板实验台面塑成一体，耐酸碱腐蚀、防水防潮，水槽深度300mm边缘设防水挡板，在进行洗涤操作时可防止水花溅射。（评审项32） |
| 35 | 不锈钢准备推车 | 800W*500D*900H | 2 | 个 | 采用304#不锈钢材质，经机械冲压、折弯、焊接成型，带万向滑轮。（评审项33） |
| 36 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 2 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa（评审项34） 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。（评审项35） 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计，符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格（评审项36） 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项37） 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 37 | 办公椅 | W670*D620*H112-127mm | 2 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。（评审项38） 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）（评审项39） 锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150（评审项40） 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 38 | 储物柜 | W800*D450*H1900 | 5 | 组 | 基材： ▲1、厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 需提供由第三方检测机构出具的“冷轧钢板”检测项目内容需包含：符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项41） 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 39 | 实验室宣传软板 | W1000*D10*H800 | 12 | 米 | 10mm厚度软木贴板，木色本色，环保优质粘合剂施工。（评审项42） |
| 40 | 药品柜 | W900*D450*H1900 | 12 | 组 | 防腐蚀树脂材质，五金合叶均为防酸碱材质。（评审项43） |
| 41 | 危险品密码柜 | W900*D450*H1900 | 3 | 组 | 镀锌板钢制防腐喷涂，符合国家安全规范（评审项44） |
| 42 | 阅览桌 | W1800*D900*H750 | 4 | 张 | ▲1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，需提供由第三方检测机构出具的“中密度纤维板”检测项目内容需包含：符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落；（评审项44） 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫；（评审项45） 桌面厚度：25mm |
| 43 | 圆形沙发组 | D2000 | 2 | 组 | 实木框架结构，棉麻防静电面料，学生可随意组合进行拼接。（评审项46） |
| 44 | 写字台 | 配套产品 | 4 | 张 | 钢制框架结构，壁厚1.0mm，方便学生低坐姿书写。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项47） |
| 45 | 靠墙矮格柜 | W8800*D400*H1200 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。（评审项48） ▲三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。（评审项49） 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm |
| 46 | 学生椅 | 行业标准 | 24 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项50） |
| 47 | L形沙发组 | W50000*D800*H680 | 1 | 组 | 框架：内部实木主框架，四面抛光，木材含水率8%-12%，高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，衬优质麻布。内部所有衬垫物清洁无异味；配优质尼龙脚垫。 海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）。 内部实木主框架，四面抛光，木材含水率8%-12%，高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，衬优质麻布。（评审项51） |
| 48 | 茶水柜 | W2200*D400*H900 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。（评审项52） 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。（评审项53） 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。（评审项54） 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损（评审项55） 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm 5、环保要求： 根据投标人提供的所投产品“茶水柜”质量情况由评委进行评审：“形状和位置公差mm（翘曲度≤0.4mm、平整度（面板）≤0.06mm、底脚平稳性≤0.08mm）；外观要求（人造板：干花、湿花；污斑；表面划痕；表面压痕；色差；鼓泡、龟裂、分层）；家具五金件外观；木工要求等结果均应为合格；表面理化性能：（漆膜附着力1级）；甲醛释放量≤0.02mg /m3；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出”，且检测结果均应为合格或符合要求。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 49 | L形咖啡操作吧台 | W5500*D700*H800 | 5.5 | 米 | 25mm厚度石英石台面。 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa（评审项56） 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。（评审项57） 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格。（评审项58） |
| 50 | 高吧台桌 | W2200*D400*H950 | 1 | 张 | 桌面：1、基材：采用E1级25mm绿色环保中纤板面贴三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格。（评审项59） 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落；（评审项60） 3、桌架：桌腿采用直径50mm钢制圆管，壁厚1.5mm。横梁采用30*60mm矩形管与25*25mm方管焊接而成。管壁厚度1.5mm。挡板：采用厚度1.0mm钢板折弯呈L型，表面经激光切割成小方孔设计，一端与桌腿连接，另一端与柜体连接。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项61） |
| 51 | 吧台椅 | 常规 | 3 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，（评审项62） |
| 52 | 一桌三椅 | D650 | 3 | 套 | 实木风格休闲圆桌，配休闲软体沙发椅，座高舒适，防静电处理面料。（评审项63） |
| 53 | 接待茶几 | W1200*D600*H750 | 1 | 张 | 1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格；（评审项64） 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落；（评审项65） 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项66） 桌面厚度：25mm |
| 54 | 沙发椅 | 行业标准 | 11 | 把 | 专业办公网/布饰面， 黑色塑料背架+可调节升降塑料腰靠， 35#高回弹纯绵椅座， 黑色/银条装饰固定连体T型扶手， 2.0MM厚直径25MM黑色烤漆铁架（评审项67） |
| 55 | 教师办公桌 | W1800*D650*H750 | 12 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。（评审项68） 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。（评审项69） 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格（评审项70） 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。（评审项71） 6、板材厚度：桌面25mm,其余为16mm 7、造型根据学校要求，配有作业架、学生乘坐推拉柜，每张配备 3除电源点,板材厚度：桌面为25mm，柜体18mm 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 56 | 教师办公椅 | 行业标准 | 12 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损；符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。（评审项72） 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）（评审项73） 2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150（评审项74） 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 57 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 12 | 组 | 基材： 1、厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项75） 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损（评审项76） 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 58 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 4 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；（评审项77） 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项78） |
| 59 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。（评审项79） 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。（评审项80） 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。（评审项81） 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损（评审项82） 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm |
| 60 | 升降学生课桌（核心产品） | W700*D500*H569-793mm | 480 | 张 | 1. 桌脚：60*30*1.5mm方管配50*25*1.5mm, 含前挡板 桌架采用30方管，1.5mm壁厚，前后采用两根30方管焊接V字形支撑，底脚采用30方管，1.5mm壁厚，每个脚配M8热熔钻攻丝，配尼龙可调节脚垫， 前挡板采用1.0mm 冷板折弯成型。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级。（评审项83） 2. 25mm 桌面采用不低于环保E1级浸渍胶膜纸，基材采用25mm厚中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，面板四周弧形处理，四边采用喷射pu，（聚氨酯）厚度不小于1.0mm具有防水防潮，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响的特点。能长期不变形、不开裂。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格。（评审项84） 3.调节高度：569-793mm， 25mm 一个档位。 4、需提供实物样品1张，尺寸允许偏离±10mm。 5、环保要求：根据投标人所投产品“课桌”质量情况由评委进行评审： 5.1符合桌类稳定性GB/T 10357.7-2013无倾翻； 5.2符合GB/T 1732-2020金属喷漆(塑)涂层理化性能冲击强度无剥落、裂纹、皱纹; 5.3符合GB/T 9286-2021金属喷漆(塑)涂层理化性能附着力1级。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章） |
| 61 | 升降学生课椅（核心产品） | W420*D410*H400-460*SH820-870mm（±5mm） | 480 | 把 | 椅面：采用全新环保工程聚丙pp+GF30材质，一次注塑成型。椅面上方椭圆型把手（可作透气孔）设计，尺寸92mm*40mm，可提拉移动，座宽425mm，座深430mm，背宽405mm，背高405mm，人体工程学设计理念，令坐姿更端正更加舒适。椅面多种颜色可选择。 椅架：呈C型设计，可升降调节，套管式升降机构，内管采直径27mm折弯成型后与厚度1.8mm，内管底部预留3个高度调节固定孔。外管采用直径32mm,钢制圆管，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。顶部预留调节定位孔。座底横梁采用两根15mm*30mm的扁长管，上有四颗孔位可连接座面，下脚横梁连接采用直径25mm的圆管，使椅子更具稳固性，椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 配件：1前脚塞半球形与底座一体式，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求：管塞插入圆管长度不低于1.5mm，同时底座固定与管子底部，自攻丝固定，不易脱落。后脚套呈L型设计，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求后脚圆管要嵌入脚套一半后用螺丝固定。升降管套：内塞外套一体化，尺寸长65mm，采用PP工程塑料一次注塑成型，套于上管25mm，下管32mm中，用自攻丝固定，不易脱落。（评审项85） |
| 62 | 讲桌 | W1600*D600*H750-SH1100mm | 12 | 套 | 桌面：1、基材：采用E1级25mm绿色环保中纤板面贴三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量少于9mg/100g。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格；（评审项86） 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落；（评审项87） 3、桌架：桌腿采用直径60mm钢制圆管，壁厚1.5mm。横梁采用30*60mm矩形管与25*25mm方管焊接而成。管壁厚度1.5mm。挡板：采用厚度1.0mm钢板折弯呈L型，表面经激光切割成小方孔设计，一端与桌腿连接，另一端与柜体连接。（评审项88) 4、钢柜：采用厚度1.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，抽屉匹配优质静音三节轨。柜门采用厚度1.0mm钢板加工，柜门连接方式采用不锈钢铰链。柜体顶部采用四根直径25mm钢制圆管与折弯呈L型的钢板焊接而成，钢板厚度2.5mm。所有金属件表面高温静电喷涂。 脚轮：采用直径75mmPU聚氨酯静音刹车轮。桌面厚度：25mm 5、环保要求：根据投标人所投产品材料“冷轧钢板”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级（评审项89) 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 63 | 讲椅 | 行业标准 | 12 | 把 | 1、3D镂空全新PP加纤塑胶座背，常规雅灰、高级黑两色 2、坐板可加2分高弹海绵软垫；也可用活动软垫 3、椅架25管1.5足厚，表面喷涂，受力稳固达200KG以上 4、本品可加扶手、写字板，置物架 5、运用场景广泛：办公、公司、学校、酒店、家用、图书馆、饭堂、公共空间（评审项90) |
| 64 | 教师背柜 | 800W*400D*1800H | 12 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。（评审项91) 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。（评审项92) 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。（评审项93) 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：为18mm |
| 65 | 工具柜 | 1500W*400D*1200H | 12 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项94) 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项95) 4、结构说明：门板应提供多种颜色进行搭配，面板上要有直径8mm圆孔均匀布满，已达到降音功能。 5、内部结构：分左右两侧，可存手机和清洁用具。 |
| 66 | 电子智能书包柜1 | 5000W*500D*1000H | 22 | 套 | 1、基材：厚度1.0mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、功能说明： (1)系统必须采用B/S结构设计，方便用户通过网络灵活访问。 (2)基于校园卡刷卡或者人脸识别功能实现智能储物，代替传统的储物柜机械钥匙。 (3)*系统在刷卡、人脸识别开箱门基础上，还必须支持微信小程序远程开箱门，方便管理。 (4)可与学校一卡通平台实现无缝对接，用户数据和卡数据由一卡通平台生成后可自动同步到电子柜系统 (5)具有统一的管理平台软件，统一的用户管理和权限管理功能。 (6)能在短期内处理大量刷卡或者人脸识别业务。 (7)系统必须以实时通讯方式工作，并具有安全的离线运行机制。 (8)系统在软件和硬件上具有可扩展性，留有软件、硬件扩展接口，易于添加和扩展新应用。可根据需求扩展物联网控制、电子班牌、家校互动、教室门禁功能。（9）为节约使用空间，应急检修装置设在柜体下方。 由于现场高度问题，指控箱体应独立于开门侧，并高于存储箱体方便人脸识别。（评审项96) |
| 67 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 36 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa；（评审项97) 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。（评审项98) 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格；（评审项99) 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项100) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 68 | 教师办公椅 | 行业标准 | 36 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项101) 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 69 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 36 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。三组柜门区分储物和更衣功能，柜门配电子密码锁（评审项102) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 70 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 9 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项103) |
| 71 | 作业储存格柜 | W4950*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项104) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 72 | 作业储存格柜 | W2400*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项105) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 73 | 作业储存格柜 | W6000*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项106) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 74 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 8 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项107) |
| 75 | 阅览桌 | W1800*D900*H750 | 8 | 张 | 1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合 GB/T 11718-2019及 GB 18580-2017标准； 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落； 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫； 桌面厚度：25mm（评审项108) |
| 76 | 圆桌 | D1000 | 4 | 张 | 1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合 GB/T 11718-2019及 GB 18580-2017标准； 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落； 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫； 桌面厚度：25mm（评审项109) |
| 77 | 学生椅 | 行业标准 | 72 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项110) |
| 78 | 定制智能矮储物柜1 | W900*D600*H1200 | 3 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：顶板侧板为25mm，其余为18mm（评审项111) 4、门铰：符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 79 | 定制智能矮储物柜2 | W1200*D600*H1200 | 9 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：顶板侧板为25mm，其余为18mm（评审项112) 4、门铰：符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 80 | 阅览桌 | W1800*D900*H750 | 8 | 张 | 1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合 GB/T 11718-2019及 GB 18580-2017标准； 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落； 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫； 桌面厚度：25mm（评审项113) |
| 81 | 讨论椅 | 行业标准 | 40 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项114) |
| 82 | 升降学生课桌（核心产品）需提供样品 | W700*D500*H569-793mm | 320 | 张 | 1. 桌脚：60*30*1.5mm方管配50*25*1.5mm, 含前挡板 桌架采用30方管，1.5mm壁厚，前后采用两根30方管焊接V字形支撑，底脚采用30方管，1.5mm壁厚，每个脚配M8热熔钻攻丝，配尼龙可调节脚垫， 前挡板采用1.0mm 冷板折弯成型 2. 25mm 桌面采用不低于环保E1级浸渍胶膜纸，基材采用25mm厚中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，面板四周弧形处理，四边采用喷射pu，（聚氨酯）厚度不小于1.0mm具有防水防潮，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响的特点。能长期不变形、不开裂。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 3.调节高度：569-793mm， 25mm 一个档位。 4、需提供实物样品1张，尺寸允许偏离±10mm。（评审项115) 5、环保要求：根据投标人所投产品“课桌”质量情况由评委进行评审： 5.1符合桌类稳定性GB/T 10357.7-2013无倾翻； 5.2符合GB/T 1732-2020金属喷漆(塑)涂层理化性能冲击强度无剥落、裂纹、皱纹; 5.3符合GB/T 9286-2021金属喷漆(塑)涂层理化性能附着力1级。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章） |
| 83 | 升降学生课椅（核心产品）需提供样品 | W420*D410*H400-460*SH820-870mm（±5mm） | 320 | 把 | 椅面：采用全新环保工程聚丙pp+GF30材质，一次注塑成型。椅面上方椭圆型把手（可作透气孔）设计，尺寸92mm*40mm，可提拉移动，座宽425mm，座深430mm，背宽405mm，背高405mm，人体工程学设计理念，令坐姿更端正更加舒适。椅面多种颜色可选择。 椅架：呈C型设计，可升降调节，套管式升降机构，内管采直径27mm折弯成型后与厚度1.8mm，内管底部预留3个高度调节固定孔。外管采用直径32mm,钢制圆管，折弯呈L型，管壁厚度2.0mm。顶部预留调节定位孔。座底横梁采用两根15mm*30mm的扁长管，上有四颗孔位可连接座面，下脚横梁连接采用直径25mm的圆管，使椅子更具稳固性，椅子所有钢制部件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺.所有钢制部件必须经去油、去锈、酸洗、磷化、清 洗以及烘干工艺处理,各钢管表面高温静电喷涂。 配件：1前脚塞半球形与底座一体式，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求：管塞插入圆管长度不低于1.5mm，同时底座固定与管子底部，自攻丝固定，不易脱落。后脚套呈L型设计，采用PP工程塑料一次注塑成型。要求后脚圆管要嵌入脚套一半后用螺丝固定。升降管套：内塞外套一体化，尺寸长65mm，采用PP工程塑料一次注塑成型，套于上管25mm，下管32mm中，用自攻丝固定，不易脱落。（评审项116) |
| 84 | 讲桌 | W1600*D600*H750-SH1100mm | 8 | 套 | 桌面：1、基材：采用E1级25mm绿色环保中纤板面贴三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量少于9mg/100g。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落；3、桌架：桌腿采用直径60mm钢制圆管，壁厚1.5mm。横梁采用30*60mm矩形管与25*25mm方管焊接而成。管壁厚度1.5mm。挡板：采用厚度1.0mm钢板折弯呈L型，表面经激光切割成小方孔设计，一端与桌腿连接，另一端与柜体连接。 4、钢柜：采用厚度1.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，抽屉匹配优质静音三节轨。柜门采用厚度1.0mm钢板加工，柜门连接方式采用不锈钢铰链。柜体顶部采用四根直径25mm钢制圆管与折弯呈L型的钢板焊接而成，钢板厚度2.5mm。所有金属件表面高温静电喷涂。 脚轮：采用直径75mmPU聚氨酯静音刹车轮。桌面厚度：25mm（评审项117) 5、环保要求：根据投标人所投产品材料“冷轧钢板”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 85 | 讲椅 | 行业标准 | 8 | 把 | 1、3D镂空全新PP加纤塑胶座背，常规雅灰、高级黑两色 2、坐板可加2分高弹海绵软垫；也可用活动软垫 3、椅架25管1.5足厚，表面喷涂，受力稳固达200KG以上 4、本品可加扶手、写字板，置物架 5、运用场景广泛：办公、公司、学校、酒店、家用、图书馆、饭堂、公共空间（评审项118) |
| 86 | 教师背柜 | 800W*400D*1800H | 8 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项95) 4、板材厚度：为18mm（评审项119) |
| 87 | 工具柜 | 1500W*400D*1200H | 8 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、结构说明：门板应提供多种颜色进行搭配，面板上要有直径8mm圆孔均匀布满，已达到降音功能。 5、内部结构：分左右两侧，可存手机和清洁用具。（评审项120) |
| 88 | 电子智能书包柜1 | 5000W*500D*1000H | 16 | 套 | 1、基材：厚度1.0mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、功能说明： (1)系统必须采用B/S结构设计，方便用户通过网络灵活访问。 (2)基于校园卡刷卡或者人脸识别功能实现智能储物，代替传统的储物柜机械钥匙。 (3)*系统在刷卡、人脸识别开箱门基础上，还必须支持微信小程序远程开箱门，方便管理。 (4)可与学校一卡通平台实现无缝对接，用户数据和卡数据由一卡通平台生成后可自动同步到电子柜系统 (5)具有统一的管理平台软件，统一的用户管理和权限管理功能。 (6)能在短期内处理大量刷卡或者人脸识别业务。 (7)系统必须以实时通讯方式工作，并具有安全的离线运行机制。 (8)系统在软件和硬件上具有可扩展性，留有软件、硬件扩展接口，易于添加和扩展新应用。可根据需求扩展物联网控制、电子班牌、家校互动、教室门禁功能。（9）为节约使用空间，应急检修装置设在柜体下方。 由于现场高度问题，指控箱体应独立于开门侧，并高于存储箱体方便人脸识别。（评审项121) |
| 89 | 办公桌 | W1800*D800*H750 | 3 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项122) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 90 | 办公椅 | W670*D620*H112-127mm | 3 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项123) 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 91 | 阅览桌 | W1800*D900*H750 | 4 | 张 | 1、基材选用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、 封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落； 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫； 桌面厚度：25mm（评审项124) |
| 92 | 讨论椅 | 行业标准 | 20 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项125) |
| 93 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 36 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项126) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 94 | 教师办公椅 | 行业标准 | 36 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项127) 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 95 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 36 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。三组柜门区分储物和更衣功能，柜门配电子密码锁（评审项128) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 96 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 9 | 组 | 1、1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项129) |
| 97 | 作业储存格柜 | W4950*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项130) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 98 | 作业储存格柜 | W2400*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项131) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 99 | 作业储存格柜 | W6000*D400*H800 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、板材厚度：25mm（评审项132) 4、环保要求: 根据投标人所投产品中原材料“刨花板质量情况由评委进行评审:1.GB/T29899-2024:醛酮类化合物、2.GB/T44689-2024气味分级、3.GB 8624-2012平板状燃烧B1级、4.GB/T42898-2023:总半挥发性有机化合物(TSVOC)、5.GB/T17657-2022-抗冲击性能，防静电性能。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 100 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 8 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项133) |
| 101 | 办公桌 | W1400*D650*H750 | 16 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格； 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。板材厚度：桌面厚度25mm，柜体厚度18mm。符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项134) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 102 | 教师办公椅 | 行业标准 | 16 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项135) 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 103 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 16 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。三组柜门区分储物和更衣功能，柜门配电子密码锁（评审项136) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 104 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 4 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项137) |
| 105 | 定制智能矮储物柜1 | W900*D400*H900 | 8 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级；（评审项138) 2、门铰：符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 106 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 2 | 组 | 1、1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项139) |
| 107 | 上下床（含床板、床垫）（核心产品）需提供样品 | W2000*D1000*H2090 | 404 | 张 | 一、尺寸 公寓床总尺寸：2000*900*2090mm 二、床体部分 1.主受力立柱：外形规格为40（±1）*80（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，四周立柱管材为L型钢管，无棱角弧面设计，强度高，使用安全；立柱配有优质工程塑料脚垫。 2.床架采用80*20*1.2mm钢管+4条30*20*1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内与床架金属框固定。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全、无异响。非传统公寓床卡扣式活装方式。 3.床头： 3.1结构：采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，高度为480（±5）mm。 3.2床头板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边。 3.3铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.0mm，铝合金封闭式异型型材。 3.4转接头：转接头连接主受力立柱及铝合金盖管并固定床头板，转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为：126（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 4.前护栏：（仅提供结构小样） 4.1结构：采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，高度为380（±1）mm。 4.2护栏板：采用露水河品牌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用泽楷品牌PVC封边。 4.3护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全。 4.4铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材。 4.5转接头：转接头连接主受力立柱及铝合金盖管并固定护栏板，转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 4.6护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定。 4.7护栏透气孔：每个护栏均开有四个透气孔，透气孔装饰盖采用ABS材质，子母扣结构，无须螺丝坚固，防止螺丝头刮伤，尺寸为：60（±1）*400（±2）mm。 5.床尾护栏： 5.1采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，床尾护栏高度为380（±1）mm。 5.2床尾板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边。 5.3护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全。 5.4铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材。 5.5转接头：采用高强度尼龙材质，前转接头连接床体主受力立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*91（±2）*71（±2）mm；后转接头连接护栏立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 5.6护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定。 6.床下抽屉：采用露水河品牌ENF级三聚氰胺饰面刨花板制作而成。 7.床板：采用70*14mm杉木条拼接成型，拼接间距5mm，杉木条表面平整、边沿垂直、无遗留树皮，无腐斑、蛀孔和裂缝；床板底部装有30*30mm实木条加固横档。 板材： 1、板材：所有板材（床板除外）均采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》ENF级标准，甲醛释放量未检出。 2、封边：所有板件四周均采用1.5mm厚PVC封边（包含外露面及内藏面）。 3、▲拉手：采用Φ75mm马蹄形ABS材质拉手，拉手圆形内需留有可装锁舌空间。 4、拉手螺丝头垫：采用塑料螺丝头垫，螺丝头嵌入塑料垫内，防止螺丝头刮伤。 5、板件连接件：采用国内优质品牌同等材质。 6、阻尼铰链：采用国内优质品牌同等材质。 7、抽屉导轨：采用国内优质品牌同等材质。 五、蚊帐架 1、▲结构：采用钢、塑、铝融为一体受力，两条主受力立柱安装于床体背面。 2、主立受力立柱：外形规格为30*20mm的矩形钢管，厚度1.2mm。3、后连接杆：外形规格为25*25mm，厚度0.8mm，L型铝合金型材。 4、支撑臂：外形规格为30*12mm的矩形铝合金型材，厚度1.0mm。 5、前连接杆：采用Φ19铝合金圆管，厚度0.8mm。 6、转接头：后转接头为三连头，连接主受力立柱、后连接杆及支撑臂，尺寸为86*52*76mm；前转接头为二连头，连接支撑臂及前连接杆；转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为50*44*44mm。 六、床垫为厚度不小于50mm的全棕床垫，达到国家认证的环保等级要求。 七、环保要求： 根据投标人提供的所投产品“上下床”质量情况由评委进行评审：检测内容至少包括：主要尺寸及其偏差，形状和位置公差，外观要求，冲击强度，附着力，耐湿热，耐腐蚀，铺面均布静载荷，铺面集中静载荷，安装，结构安全，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 108 | 加长床 | W2200*D1000*H2090 | 10 | 张 | 一、尺寸 公寓床总尺寸：2200*900*2090mm 二、床体部分 1.主受力立柱：外形规格为40（±1）*80（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，四周立柱管材为L型钢管，无棱角弧面设计，强度高，使用安全；立柱配有优质工程塑料脚垫。 2.床架采用80*20*1.2mm钢管+4条30*20*1.2mm钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内与床架金属框固定。床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接，此连接结构更牢固、更安全、无异响。非传统公寓床卡扣式活装方式。 3.床头： 3.1结构：采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，高度为480（±5）mm。 3.2床头板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边。 刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； PVC封边条：符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3.3铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.0mm，铝合金封闭式异型型材。 3.4转接头：转接头连接主受力立柱及铝合金盖管并固定床头板，转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为：126（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 4.前护栏： 4.1结构：采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，高度为380（±5）mm。 4.2护栏板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边。 4.3护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全。 4.4铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材。 4.5转接头：转接头连接主受力立柱及铝合金盖管并固定护栏板，转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 4.6护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定。 4.7护栏透气孔：每个护栏均开有四个透气孔，透气孔装饰盖采用ABS材质，子母扣结构，无须螺丝坚固，防止螺丝头刮伤，尺寸为：60（±1）*400（±2）mm。 5.床尾护栏： 5.1采用钢、木、塑、铝四种材质组合而成，床尾护栏高度为380（±5）mm。 5.2床尾板：采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，四周采用PVC封边。 5.3护栏立柱：外形规格为40（±1）*50（±1）mm，厚度1.2mm，采用优质冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，无菱角弧面设计，强度高，使用安全。 5.4铝合金盖管：采用封闭式异型铝合金型材，外观尺寸为50（±2）*30（±1）mm，厚度1.2mm，铝合金封闭式异型型材。 5.5转接头：采用高强度尼龙材质，前转接头连接床体主受力立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*91（±2）*71（±2）mm；后转接头连接护栏立柱及铝合金盖管，尺寸为：96（±2）*51（±2）*71（±2）mm。 5.6护栏固定座：采用铝合金材质，外形规格为51（±1）*30（±1）*110（±2）mm，连接护栏立柱并与床架固定。 6.床下抽屉：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板制作而成。 7.床板：采用≥70*14mm杉木条拼接成型，拼接间距≤5mm，杉木条表面平整、边沿垂直、无遗留树皮，无腐斑、蛀孔和裂缝；床板底部装有30*30mm实木条加固横档。 板材： 1、板材：所有板材（床板除外）均采用18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、封边：所有板件四周均采用1.5mm厚PVC封边（包含外露面及内藏面）。 3、拉手：采用Φ75mm马蹄形ABS材质拉手，拉手圆形内需留有可装锁舌空间。 4、拉手螺丝头垫：采用塑料螺丝头垫，螺丝头嵌入塑料垫内，防止螺丝头刮伤。 5、板件连接件：采用优质材料。 6、阻尼铰链：采用优质材料，带有阻尼缓冲功能，耐久性需达到8万次。（ 7、抽屉导轨：采用优质材料制造。 五、蚊帐架 1、结构：采用钢、塑、铝融为一体受力，两条主受力立柱安装于床体背面。 2、主立受力立柱：外形规格为30*20mm的矩形钢管，厚度1.2mm。 3、后连接杆：外形规格为25*25mm，厚度0.8mm，L型铝合金型材。 4、支撑臂：外形规格为30*12mm的矩形铝合金型材，厚度1.0mm。 5、前连接杆：采用Φ19铝合金圆管，厚度0.8mm。 6、转接头：后转接头为三连头，连接主受力立柱、后连接杆及支撑臂，尺寸为86*52*76mm；前转接头为二连头，连接支撑臂及前连接杆；转接头采用高强度尼龙材质，尺寸为50*44*44mm。（评审项141) |
| 109 | 步梯 | 900×500×1620mm | 276 | 组 | 1、采用中间踏步楼梯，主受力为金属支撑架，板材固定在金属架上，结构牢固。金属支撑架采用30*30*1.2mm钢管+30*20*1.2mm钢管加工成型。 2、每级踏板前端均配有铝合金防护条，铝合金防护条内嵌橡胶耐磨防滑条。铝合金防护条尺寸为38.5*24mm，橡胶防滑条尺寸为：31（±1）*3.7mm。 3、第一级踏板前缺口配有L型塑料封盖，尺寸为81.5*32.5*21.3mm；四级踏板后缺口配有L型塑料封盖，尺寸为92*32*21.5mm。（评审项142) |
| 110 | 钢制三门行李柜 | W1500*D550*H1740 | 276 | 把 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、结构说明：门板应提供多种颜色进行搭配，面板上要有直径8mm圆孔均匀布满，已达到降音功能。（评审项143) |
| 111 | 长桌 | 1400*700*750 | 32 | 张 | 1.桌面：11厘优质岩板，底下贴13厘厚夹板。 2.桌架： 2.1.独立式设计：四个桌脚具有单独拆分、组合的功能，单个桌脚由3部分组成（桌面连接器，桌脚连接器，桌脚）。桌面连接器：优质热轧钢所制，直径90mm，厚度5mm的圆形铁板。桌脚：优质冷轧钢所制，直径45-95mm喇叭型桌腿，厚度1.5mm的圆柱体。在包装运输方面极大节约空间。 2.2.脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，75mm高度，有效避免拖地时将水渍附到桌脚上从而生产腐蚀。 3.整张桌子采用无螺丝痕迹设计，即可以快速安装，节约时间和人力，又可以增加美观程度。（评审项144) |
| 112 | 椅子 | 常规 | 128 | 把 | 1、椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。 2、椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能，长度495mm，宽度440mm，厚度8-43mm（最厚处）；手提位的宽度是136mm ,净重为3.1KG。 3、椅背：采用全新材质EVA+GF，总宽度410mm,长度395mm，厚度6mm,外观类似笑脸，，笑口宽度5-15mm，最上端开口处间距9mm安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，靠背可根据人体工学实现可调节、可倾仰、多角度变化功能，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化。 4、装饰壳：采用全新ABS，镂空牛油果形状设计， 上端长120mm，边长230mm，下端长245mm，安装方式是卡扣安装 （颜色可根据使用方需求与椅座或椅背颜色去搭配） 。 5、椅脚：采用优质品牌冷轧低碳圆管19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作，耐磨稳定，附着力强，无异响（脚垫长：26mm 厚：10mm 宽：18mm.）抗磨损性强，可以堆叠。 6、塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。（评审项145) |
| 113 | 床1 | 1500*2000 | 32 | 张 | 1、基材：采用绿色环保多层实木免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，床边板厚25mm； 2、收口：优质同板色2.0mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔技术，牢固不易脱胶。 3、五金配件：采用著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。（评审项146) |
| 114 | 床2 | 1200*2000 | 48 | 张 | 1、基材：采用绿色环保多层实木免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，床边板厚25mm； 2、收口：优质同板色2.0mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔技术，牢固不易脱胶。 3、五金配件：采用著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。（评审项147) |
| 115 | 床垫1 | 1500*2000 | 32 | 铺 | 根据人体工程学原理设计 1.面料：280g针织棉布，布面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，布质无残疵点，无龟裂，无破损。 2.海绵：采用38#A级2公分高泡海弹，弹性优异，软硬适中、回弹性能好、不变形、坐感舒适。 3.18g无纺布，耐磨，防螨，抗风化。 4.2公分厚环保棕 5.弹簧：16*30排，6圈大芯热处理高碳弹簧，不生锈，无响声。 6.600gPK棉，均衡压力，透气，环保。 7.18g无纺布，耐磨，防螨，抗风化。 8.海绵：采用38#A级1公分高泡海弹，弹性优异，软硬适中、回弹性能好、不变形、坐感舒适。 9.面料：280g针织棉布，布面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，布质无残疵点，无龟裂，无破损。 10.侧边添加可视拉链口。 11.床垫环保，0甲醛。（评审项148) |
| 116 | 床垫2 | 1200*2000 | 48 | 铺 | 根据人体工程学原理设计 1.面料：280g针织棉布，布面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，布质无残疵点，无龟裂，无破损。 2.海绵：采用38#A级2公分高泡海弹，弹性优异，软硬适中、回弹性能好、不变形、坐感舒适。 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3.18g无纺布，耐磨，防螨，抗风化。 4.2公分厚环保棕 5.弹簧：16*30排，6圈大芯热处理高碳弹簧，不生锈，无响声。 6.600gPK棉，均衡压力，透气，环保。 7.18g无纺布，耐磨，防螨，抗风化。 8.海绵：采用38#A级1公分高泡海弹，弹性优异，软硬适中、回弹性能好、不变形、坐感舒适。） 9.面料：280g针织棉布，布面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，布质无残疵点，无龟裂，无破损。 10.侧边添加可视拉链口。 11.床垫环保，0甲醛。（评审项149) |
| 117 | 床头柜 | 450*450*450 | 112 | 个 | 1、基材：采用绿色环保多层实木免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，桌面板厚度25mm，其他板材厚度为18mm； 2、收口：优质同板色2.0mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔技术，牢固不易脱胶。 3、五金配件：采用著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳； 4、优质防腐三节静音导轨，抽拉次数达到500万次以上。（评审项150) |
| 118 | 衣柜1 | 1700*600*2000 | 32 | 组 | 1、基材：采用绿色环保多层实木免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，顶板厚度25mm，其他板材厚度为18mm； 2、收口：优质同板色2.0mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔技术，牢固不易脱胶。 3、五金配件：采用著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳； 4、优质防腐铰链，开合次数达到500万次以上。） 5、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“实木多层板”，检测项目内容需包含： 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》;GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.025mg/m³符合Enf级，含水率5%～7%,胶合强度≥0.9MPa，静曲强度（顺纹≥52MPa，横纹≥36MPa），弹性模量（顺纹≥5710MPa，横纹≥5290MPa）。（评审项151) 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章） |
| 119 | 衣柜2 | 1200*600*2000 | 48 | 组 | 1、基材：采用绿色环保多层实木免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，顶板厚度25mm，其他板材厚度为18mm； 2、收口：优质同板色2.0mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔技术，牢固不易脱胶。 3、五金配件：采用著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳； 4、优质防腐铰链，开合次数达到500万次以上。 5、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“实木多层板”，检测项目内容需包含： 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》;GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》甲醛释放量≤0.025mg/m³符合Enf级，含水率5%～7%,胶合强度≥0.9MPa，静曲强度（顺纹≥52MPa，横纹≥36MPa），弹性模量（顺纹≥5710MPa，横纹≥5290MPa）。（评审项152) 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章） |
| 120 | 6门更衣柜 | 1200*500*1800 | 6 | 组 | 1、1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项153) 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章） |
| 121 | 更衣凳 | 900*450*450 | 2 | 组 | 1、面料：测试标准GB/8410-94 GB/17591-1998 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14.4KG，断裂强度≧60.8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，密度≥25kg/m³，回弹性≥45%，压缩永久变形≤8%，可防氧化，防碎；坐感舒适；检测标准：GB/T10802-2006。 符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、基材:桉木沙发框架，经防腐防虫防潮等处理；采用S形高强力蛇形弹簧及绷带，材质坚硬钢性强； 4、技术标准：整体符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》技术标准要求。 5、脚架：电镀钢脚（评审项154) |
| 122 | 休闲茶几 | 800*600*450 | 2 | 张 | 1、采用中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，符合GB/T 11718-2019及GB 18580-2017标准；甲醛含量≦0.124mg/m3（气候箱法）； 2、油漆：符合GB 24410-2009和GB 18582-2008国标环保标准，表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标符合国标； 3、脚架：钢脚，静电粉末喷涂。 4、板材厚度：18mm（评审项155) |
| 123 | 休息椅 | 常规 | 6 | 把 | 1、面料：测试标准GB/8410-94 GB/17591-1998 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14.4KG，断裂强度≧60.8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，密度≥25kg/m³，回弹性≥45%，压缩永久变形≤8%，可防氧化，防碎；坐感舒适；检测标准：GB/T10802-2006。 3、基材:桉木沙发框架，经防腐防虫防潮等处理； 4、技术标准：整体符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》技术标准要求； 5、脚架：天然白蜡木材，静曲强度和顺纹抗拉强度大，抗腐能力强，不易变形，坚固耐用。木材等级FAS级别，净划面出材率（占整个外表面面积）831/3%（10/12 ths）到100%。（评审项156) |
| 124 | 水吧台 | 根据现场尺寸定制 | 3 | 米 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条：符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、桌面厚度：40mm（评审项157) |
| 125 | 哑铃套组 | 哑铃及哑铃架 | 1 | 组 | 环保无味，抗摔耐磨，含 2260×550×800mm 哑铃架（评审项158) |
| 126 | 跑步机 | 商用多功能跑步机 | 2 | 组 | 商用级电机，承重 300kg，带云端数据同步，适配师生不同配速需求（评审项159) |
| 127 | 动感单车 | 直立式 | 3 | 组 | 支持移动滚轮，809-文雅白【旗舰款-全新黑科技无线充电】磁控静音-在线私教-加大超软坐垫（评审项160) |
| 128 | 台阶机 | SEHA便携可折叠 | 2 | 组 | 峰值马力 7hp噪音水平 40-50db屏幕配置 电阻屏（评审项161) |
| 129 | 蹬腿飞鸟多功能 | 七功能训练 | 1 | 组 | 坐式推胸,蝴蝶夹胸,仰卧举肩,三头下压,45度三头肌,二头肌,坐式平行拉背,俯卧曲腿,坐式伸腿,坐式蹬腿,低拉背,坐式曲腿,上斜推胸,后抬腿,腰部后压,（评审项162) |
| 130 | 史密斯架 | 龙门架建设器材 | 1 | 组 | 裸机180kg配重 裸机180kg配重 包安装 裸机+卧推凳+100kg环保杆铃片（含自由奥杆）包安装 裸机+卧推凳+85kg全铁黑色铃片 （评审项163) |
| 131 | 乒乓球桌 | 双鱼228可折叠式 | 1 | 组 | 双鱼228球台蓝色{25MM面板）（评审项164) |
| 132 | 杂物柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项165) |
| 133 | 教师办公桌 | W1800*D650*H750 | 12 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格； 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 6、板材厚度：桌面25mm,其余为16mm 7、造型根据学校要求，配有作业架、学生乘坐推拉柜，每张配备 3除电源点,板材厚度：桌面为25mm，柜体18mm（评审项166) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 134 | 教师办公椅 | 行业标准 | 12 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项167) 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 135 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 12 | 组 | 1\基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。三组柜门区分储物和更衣功能，柜门配电子密码锁 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项168) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 136 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 6 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项169) |
| 137 | 边柜 | W5800*D400*H850 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项170) 5、环保要求：根据投标人提供的所投产品中原材料“滑轨”质量情况由评委进行评审： 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 138 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项171) |
| 139 | 大桌 | W2000*D1200*H750 | 2 | 张 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边：厚度不小于 1.0mm聚氨酯 PU 喷射封边，无接缝，耐刮，防水，防高温，不脱落； 3、桌架参考尺寸：直径40*1.5mm或同等方形管材， 优质钢管静电喷塑，防刮伤，配高度可调节尼龙万向脚垫；桌面厚度：25mm（评审项172) |
| 140 | 讨论椅 | 行业标准 | 12 | 把 | 1. 聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项173) |
| 141 | 教师办公桌 | W1800*D650*H750 | 12 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 6、板材厚度：桌面25mm,其余为16mm 7、造型根据学校要求，配有作业架、学生乘坐推拉柜，每张配备 3除电源点,板材厚度：桌面为25mm，柜体18mm（评审项174) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 142 | 办公椅 | W670*D620*H112-127mm | 12 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷。2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项175) 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 143 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 12 | 组 | 1、基材：厚度0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。柜门配电子密码锁。（评审项176) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 144 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项177) |
| 145 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 8 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项178) |
| 146 | 会议桌 | W2400*D1200*H750 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级18mm厚中密度纤维板面贴木皮，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国际标准，甲醛释放量<9mg/100g； 符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025（mg/m3）；产品总挥发性有机化合物未检出；五氯苯酚含量（PCP）未检出；静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2300MPa；内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；苯、甲苯、二甲苯合格；大肠杆菌、黑曲霉合格； 2、面材：采用0.8mm胡木皮，经严格挑选，平整度高，误差不大于0.1mm，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好，且经防虫防腐处理； 3、收口：采用木皮收口，收口厚度20mm以上，精细打磨处理； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，底漆4遍，面漆3遍，喷漆要求附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果； 符合GB 18581-2020、GB/T23999-2009标准；甲醛含量未检出；色漆≤4g/L:清漆≤4g/L;苯系物总和含量【限苯、甲苯二甲苯(含乙苯)]未检出；耐污染性符合要求； 5、五金配件：采用国内著名品牌优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。 6、环保要求：需提供的第三方检测机构出具的“木皮”，检测项目内容需包含： 符合GB/T3324-2024、GB18580-2017、GB/T39600-2021、LY/T2230-2013，木材含水率≤10%，甲醛释放量（气候箱法）未检出，防霉性能0级。 7、根据投标人所投产品中原材料“水性漆”质量情况由评委进行评审符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》：HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》甲醛释放量未检出；可溶性重金属含量镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量未检出；挥发性有机化合物（voc）未检出；苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 147 | 会议椅 | 行业标准 | 10 | 把 | 1.优质优质透气编制网格，耐磨抗皱； 2.靠背采用加厚多层2、40高密度定型海绵座垫，坐感舒适；时尚定型连体扶手。 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3.加厚2.0MM电镀弓形架，经过标准压力测试。（评审项180) |
| 148 | 边柜 | W8000*D400*H850 | 1 | 米 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm（评审项181) 5、环保要求：根据投标人提供的所投产品中原材料“滑轨”质量情况由评委进行评审： 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 149 | 移动折叠桌 | W1400*D600*H750 | 20 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、铝合金斜边脚架，开模压铸成形，圆管型折叠装置，圆形开关扭动折叠。桌面厚度：25mm。（评审项182) |
| 150 | 学生椅 | 行业标准 | 20 | 把 | 1.聚丙烯一次性注塑成型，所用材质具有可循环再用的环保特色，鲜艳多彩，颜色多样，所用塑料部件均为原色，不需经过二次的表面喷涂加工处理，可进一步减少有害副产物的产生和保证产品的使用寿命 2.无靠背手提扣手设计，方便用户随意搬动和增强椅子的外观设计特点； 3.保证了椅子有很好的柔韧性和弹性； 4.采用静电喷涂环保脚架，脚架表面采用静电喷涂处理，环保耐腐蚀，承重力强；直径20mm*壁厚1.6mm钢制铁架，保证铁架承重力强和椅子整体往后倾仰不外翻，久坐不变形。 5.脚架底部均配有PP胶塞，起到接触地面部分的缓冲作用，并有耐摩擦的防滑功效；（评审项183) |
| 151 | 教师办公桌 | W1800*D650*H750 | 18 | 张 | 1、基材：全部用环保E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、走线：台面开孔加ABS工程塑料面盖及底盒，三个国标86插孔，台底配龙骨上线管上线； 4、抽屉滑轨：内嵌式滚珠滑轨，三节式静音设计，符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格； 5、钢架：五边形钢脚，表面静电粉末喷涂，脚壁厚要求不低于1.6mm，带调节脚，可吸收地面不平整。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 6、板材厚度：桌面25mm,其余为16mm 7、造型根据学校要求，配有作业架、学生乘坐推拉柜，每张配备 3除电源点,板材厚度：桌面为25mm，柜体18mm（评审项184) 6、环保要求：根据投标人提供的所投产品“办公桌”质量情况由评委进行评审： 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；耐冷热循环符合要求；耐干热≥1级；耐湿热≥1级；耐划痕符合要求；耐污染性能≥5级；耐磨性≥1级；力学性能符合要求；甲醛释放量未检出；苯、甲苯、二甲苯、挥发有机物未检出。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 152 | 教师办公椅 | 行业标准 | 18 | 把 | 1、面料：布艺网面， 面料具有阻燃、透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用等特性，撕裂强度≧14、4KG，断裂强度≧60、8KG，120KG强力耐摩擦3万次无破损； 符合GB18401-2010、GB/T18885-2020、GB/T17592-2024、GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T5713-2013、GB/T3922-2013、GB/T20388-2016、GB/T28189-2023标准。可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛≤30mg/kg；耐水色牢度≥3级；耐酸碱汗渍色牢度≥3级；邻苯二甲酸酯≤0.1%。多环芳烃≤1mg/kg。 2、海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适；头背座：采用聚丙烯一体成型，环保可再生，宽大的头枕设计，包裹就坐者任意角度的头枕贴合，靠背采用符合人体工程学的包裹设计，具备午休躺仰功能。流线型固定扶手，底座采用pp材质座内板，不用任何曲木板座板，采用密度高于55的一体成型定型海绵，久坐不塌陷。2档锁定防爆底盘气压棒，升降无杂音白色尼龙脚架带轮。 高密度成型海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》：GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》；回弹率≥35%；密度≥45.8kg/m3 ； 甲醛释放量≤0.120mg/m²h；TVOC未检出；阻燃等级I 合格；防霉等级（土曲霉、枯草芽孢杆菌）合格；抑菌率＞99%（培养48h）； 3、环保要求：需提供由第三方检测机构出具的“气压棒”，检测项目内容需包含：符合GB/T 29525-2013；气弹簧锁定在任意位置,经 72h 常温储存后,活塞杆无产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温馞每储存后,公称力 Fa衰减量应不大于 5%；经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x10*次循环寿命(当行程<60mm 时按实际行程;当行程>60mm 时,按 60mm 行程)试验后,公称力 Fa的总衰减量应不大于 13%；伸展速度 mm/s 70-150；（评审项185) 4、根据投标人提供的所投产品 “办公椅”质量情况由评委进行评审符合GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、GB/T10357.2-2013，椅凳类稳定性应无倾翻，产品寿命：椅座、椅背耐久性≥12万次，扶手耐久性≥6万次，甲醛释放量≤0.01mg/m3，苯≤0.02mg/m3，甲苯≤0.03mg/m3，二甲苯≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m3。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 153 | 教师智能储物柜 | W800*D450*H1900 | 18 | 组 | 1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。（评审项186) 4、环保要求： 根据投标人所投产品中原材料“三合一连接件”质量情况由评委进行评审：符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。 供应商需提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证(须具有检测机构资质标识(CMA或CNAS)并盖有检测专用章)。 |
| 154 | 文件柜 | W800*D450*H1900 | 6 | 组 | 1、1、基材：厚0.8mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 9753-2007、GB/T 6739-2022、GB/T 9274-1988、GB/T 1733-1993、GB/T 13893-2008、GB/T 1865-2009、HG/T 2006-2022；外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；杯突试验≥4mm；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤）≥3H；耐碱性无异常；耐沸水性无异常；耐湿性500h无异常；耐人工气候老化性变色1级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象； 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。 3、门铰：带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。(评审项187) |
| 155 | 边柜 | W3800*D400*H850 | 2 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm(评审项188) 5、环保要求：根据投标人提供的所投产品中原材料“滑轨”质量情况由评委进行评审： 符合QB/T2454-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024标准；电镀件检测合格；抗盐雾检测合格；乙酸盐雾试验连续喷雾500h耐腐蚀等级10级；耐久性商用型/80000次检测合格；垂直向下静载荷检测合格；水平侧向静载荷检测合格。 供应商需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA标识的相应报告佐证（须具有检测机构资质标识（CMA或CNAS）并盖有检测专用章）。 |
| 156 | 打印机柜 | W1200*D600*H750 | 3 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa。 三合一连接件符合GB/T28203-2011、GB/T6461-2002、QB/T3832-1999、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999标准；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥5.0N·m；铜加速乙酸盐雾：18h，保护评级10级、外观评级10级；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度150°~190°；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥260N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；乙酸盐雾试验：18h，对基体的保护等级10级、本身的耐腐蚀等级10级。； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm(评审项189) |
| 157 | 智能电子储物柜 | W5000*D500*H1700 | 3 | 组 | 1、基材：厚度1.0mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、功能说明： (1)系统必须采用B/S结构设计，方便用户通过网络灵活访问。 (2)基于校园卡刷卡或者人脸识别功能实现智能储物，代替传统的储物柜机械钥匙。 (3)*系统在刷卡、人脸识别开箱门基础上，还必须支持微信小程序远程开箱门，方便管理。 (4)可与学校一卡通平台实现无缝对接，用户数据和卡数据由一卡通平台生成后可自动同步到电子柜系统 (5)具有统一的管理平台软件，统一的用户管理和权限管理功能。 (6)能在短期内处理大量刷卡或者人脸识别业务。 (7)系统必须以实时通讯方式工作，并具有安全的离线运行机制。 (8)系统在软件和硬件上具有可扩展性，留有软件、硬件扩展接口，易于添加和扩展新应用。可根据需求扩展物联网控制、电子班牌、家校互动、教室门禁功能。（10）为节约使用空间，应急检修装置设在柜体下方。 由于现场高度问题，指控箱体应独立于开门侧，并高于存储箱体方便人脸识别。(评审项190) |
| 158 | 智能电子储物柜 | W3000*D500*H1700 | 2 | 组 | 1、基材：厚度1.0mm一级冷轧钢板，经过防腐防酸防锈处理，表面高温静电粉末喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 符合GB/T 10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验240h达到10级；乙酸盐雾试验240h达到10级； 2、工艺：通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成。面板、正视面板件平整度≤2.0，底脚与水平面的差值 ≤2.0，耐腐蚀100H内，在溶剂中划道两侧3mm以外，无气泡产生；100H后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 3、门铰：采用≥2mm厚304#不锈钢制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、功能说明： (1)系统必须采用B/S结构设计，方便用户通过网络灵活访问。 (2)基于校园卡刷卡或者人脸识别功能实现智能储物，代替传统的储物柜机械钥匙。 (3)*系统在刷卡、人脸识别开箱门基础上，还必须支持微信小程序远程开箱门，方便管理。 (4)可与学校一卡通平台实现无缝对接，用户数据和卡数据由一卡通平台生成后可自动同步到电子柜系统 (5)具有统一的管理平台软件，统一的用户管理和权限管理功能。 (6)能在短期内处理大量刷卡或者人脸识别业务。 (7)系统必须以实时通讯方式工作，并具有安全的离线运行机制。 (8)系统在软件和硬件上具有可扩展性，留有软件、硬件扩展接口，易于添加和扩展新应用。可根据需求扩展物联网控制、电子班牌、家校互动、教室门禁功能。（10）为节约使用空间，应急检修装置设在柜体下方。 由于现场高度问题，指控箱体应独立于开门侧，并高于存储箱体方便人脸识别。(评审项191) |
| 159 | 储物格 | W2400*D400*H900 | 6 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm(评审项192) |
| 160 | 储物格 | W2400*D400*H400 | 3 | 组 | 1、基材：全部用环保不低于E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、JC/T 2039-2010标准，甲醛释放量分级要求(气候箱法)E0级≤0.036mg/m3；防霉菌性能达到0级；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面胶合强度≥0.60MPa； 2、封边采用优质 PVC封边条，用优质环保胶,设备采用自动调 温热压机功能上能使板材粘连无丝无缝。在不同地区气温、湿度的变化中不受影响。能长期 不变形、不开裂。 符合GB 12952-2011标准，卷材的接头不应多于一处,其中较短的一段长度不应小于1.5m,接头应剪切整齐,并应加长150mm。卷材表面应平整、边缘整齐,无裂纹孔洞、黏结、气泡和疤痕。 3、门铰：采用≥2mm厚锌合金制作，带缓冲阻尼功能，柜门与柜体垂直开启角度达到180°，开启和关闭时柜门吻合，柜门的位置保持固定，无噪音。 符合QB/T3826-1999、GB/T3325-2024、QB/T2189-2013、QB/T4767-2014标准;外观合格;金属电镀层-抗盐雾10级;功能耐久性20万次，无损。 4、板材厚度：顶板25mm，其余为18mm(评审项193) |
| 161 | 机器人操作平台 | W5000*D3000*H400 | 2 | 组 | 1.2mm厚度钢制喷涂工艺，外镶嵌压克力保护玻璃。(评审项194) |
| 162 | 操控台 | W1500*D700*H750 | 4 | 台 | 1.2mm厚度钢制喷涂工艺，电气系统配置2组电源插座，适合多种尺寸显示器存放，测发光体造型。(评审项195) |
| 163 | 定制展示格 |  | 42 | 平米 | 20钢管焊接打磨喷漆，彩色拼格承载，需按照实际陈列物品定制。(评审项196) |
| 164 | 陈列台 | W500*D500*H1000 | 12 | 个 | 展柜基础材料为E1级高密度板，表面烤漆工艺。(评审项197) |
| 165 | 陈列台 | W500*D500*H800 | 12 | 个 | 展柜基础材料为E2级高密度板，表面烤漆工艺。(评审项198) |
| 166 | 陈列台 | W500*D500*H500 | 12 | 个 | 展柜基础材料为E3级高密度板，表面烤漆工艺。(评审项199) |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起(60)天内交货，所有货物送达指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 全新正品，原厂原装未拆封，原包装全套配件，支持官方验货、全部货物交货安装调试后经验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：全新正品，原厂原装未拆封，原包装全套配件，支持官方验货、全部货物交货安装调试后经验收合格 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，全部货物交货、经最终验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳。 |

其他商务要求

1.自现场交验使用之日起，根据相关法规提供质保，所有产品的质保不少于5年。(采购一览表中有特殊要求的除外，厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)；在保修期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

2.本合同所有的货物到达现场后经双方共同清点无误并确认后，由中标人负责安装调试，并提供货物使用说明书及维护保养措施。

3.质保期内若采购人发现货物出现故障，中标人应在1小时内响应、在12小时内到达现场维修；若无法排除故障的，中标人应在12小时内提供同型号备用货物供采购人正常工作，保修费用由中标人承担；逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担。

8、违约责任及处理：

（1）因中标方原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标方违约，对采购人造成的损失的，中标方还需另行支付相应的赔偿。

（2）中标方未按合同规定的服务要求履行的，采购人有权拒绝验收，由此造成的直接损失和间接损失由成中标赔偿；

（3）中标方不能交付或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），中标方应向采购人偿付合同金额30%的违约金，若因此给采购人造成损失的，中标方还应承担赔偿责任；

（4）本合同包所有货物、服务及要求，都必须由中标方自己承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标方违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（5）中标方履行义务不符合合同约定时，采购人有权拒绝支付相应款项。

（6）因中标方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（7）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

（8）本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

9、投标样品要求及清单：

| 样品序号 | 样品名称 | 单位 | 技术要求 | 样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生课桌 | 张 | 根据招标文件技术参数要求制作 | 1 | 所有样品禁止使用3D打印和废旧产品，否则视为无效响应。 |
| 2 | 学生课椅 | 把 |  | 1 |  |
| 3 | 电子书包柜 | 组 |  | 1 |  |
| 4 | 上下床（前护栏结构小样、床尾护栏结构小样） | 套 |  | 2 |  |

样品要求：

1. 样品在开标前现场组装和陈列完毕，并根据工作人员安排于开标前摆放于开标现场，不得以任何形式体现投标人信息，否则将被视为未提供样品。

2. 投标人未提供样品或未在规定的时间内提供样品或提供的样品不齐全的，均按投标无效处理。

3. 样品所产生的费用由投标人自行负责。

4. 评审委员会确定的成交候选人样品在评标结束后由采购人封存，作为履约验收的参照依据。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350301]CGZX[GK]2026006

项目名称：北京大学附属中学莆田学校家具采购

采购包：1(党校家具)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党校家具 | 4000000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350301]CGZX[GK]2026006

项目名称：北京大学附属中学莆田学校家具采购

采购包：党校家具

投标人名称：

家具

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前台（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 4898 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 2 | ★办公椅（图书行政楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 165000 元 | {=总价/数量} 元 | 275.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 3 | 阅览桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 42000 元 | {=总价/数量} 元 | 12.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 4 | 阅览椅（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 29184 元 | {=总价/数量} 元 | 48.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 5 | 沙发（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 16208 元 | {=总价/数量} 元 | 8.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 6 | 茶几1（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2904 元 | {=总价/数量} 元 | 4.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 7 | 吧台桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 8800 元 | {=总价/数量} 元 | 4.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 8 | 吧椅（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5200 元 | {=总价/数量} 元 | 8.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 9 | 定制异形书架（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 22000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 组 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 10 | 定制书柜（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 60000 元 | {=总价/数量} 元 | 40.0000 | 组 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 11 | 写字桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7904 元 | {=总价/数量} 元 | 13.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 12 | 接待沙发（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 18570 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 13 | 茶几2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6853 元 | {=总价/数量} 元 | 7.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 14 | 主席台1（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 19800 元 | {=总价/数量} 元 | 11.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 15 | 主席台2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1800 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 16 | 主席椅（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 32000 元 | {=总价/数量} 元 | 64.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 17 | 讲台（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5571 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 18 | ★条桌1（图书行政楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 156480 元 | {=总价/数量} 元 | 320.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 19 | 条桌2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 28384 元 | {=总价/数量} 元 | 32.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 20 | ★礼堂椅（图书行政楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 577600 元 | {=总价/数量} 元 | 608.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 21 | 60门储物柜（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 16900 元 | {=总价/数量} 元 | 13.0000 | 组 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 22 | 折叠桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7464 元 | {=总价/数量} 元 | 12.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 23 | 会议椅（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 71974 元 | {=总价/数量} 元 | 194.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 24 | ★办公桌（图书行政楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 189000 元 | {=总价/数量} 元 | 126.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 25 | 方茶几（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 35460 元 | {=总价/数量} 元 | 60.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 26 | 会议桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 21600 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 27 | 会议桌2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 22000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 28 | 圆形会议桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 16000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 29 | 条台（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 19071 元 | {=总价/数量} 元 | 39.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 30 | 茶水柜（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 8912 元 | {=总价/数量} 元 | 8.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 31 | 班台1（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 17500 元 | {=总价/数量} 元 | 7.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 32 | 班椅（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6300 元 | {=总价/数量} 元 | 7.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 33 | 茶桌（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 15000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 34 | 茶椅1（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 8000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 35 | 茶椅2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 22200 元 | {=总价/数量} 元 | 37.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 36 | 烧水茶几（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 12000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 37 | 档案柜（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 21000 元 | {=总价/数量} 元 | 21.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 38 | 班台2（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5700 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 39 | 钢制文件柜（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 57600 元 | {=总价/数量} 元 | 72.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 40 | 三人沙发（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5571 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 41 | 单人沙发（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 3495 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 42 | 长茶几（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2178 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 43 | 会议桌3（图书行政楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 17970 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 44 | 主席桌（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 36210 元 | {=总价/数量} 元 | 17.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 45 | 主席椅（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 25500 元 | {=总价/数量} 元 | 51.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 46 | 讲台（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1857 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 47 | 弧形条台（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 14440 元 | {=总价/数量} 元 | 19.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 48 | ★礼堂椅1（会堂楼）（样品2）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 632400 元 | {=总价/数量} 元 | 744.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 49 | ★礼堂椅2（会堂楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 170500 元 | {=总价/数量} 元 | 310.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 50 | 接待沙发（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 72800 元 | {=总价/数量} 元 | 28.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 51 | 茶几（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 18601 元 | {=总价/数量} 元 | 19.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 52 | 茶水柜（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6684 元 | {=总价/数量} 元 | 6.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 53 | 钢制更衣柜（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 25200 元 | {=总价/数量} 元 | 21.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 54 | 换鞋凳（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 4800 元 | {=总价/数量} 元 | 4.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 55 | 全身镜（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 600 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 56 | 化妆台（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 15000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 57 | 化妆凳（会堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5200 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 58 | 主席桌（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5485 元 | {=总价/数量} 元 | 5.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 59 | 主席椅（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 5000 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 60 | ★条台1（教学楼）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 217230 元 | {=总价/数量} 元 | 390.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 61 | 条台2（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 51680 元 | {=总价/数量} 元 | 68.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 62 | ★会议椅1（教学楼）（样品1）核心产品 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 357273 元 | {=总价/数量} 元 | 963.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 63 | 会议椅2（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 64000 元 | {=总价/数量} 元 | 128.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 64 | 60门储物柜（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 19500 元 | {=总价/数量} 元 | 15.0000 | 组 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 65 | 多媒体讲台（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 28535 元 | {=总价/数量} 元 | 13.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 66 | 休闲桌（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 9280 元 | {=总价/数量} 元 | 10.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 67 | 休闲椅（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 14048 元 | {=总价/数量} 元 | 32.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 68 | 审判台（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 69 | 书记台（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 4400 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 70 | 法官椅1（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 9000 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 71 | 法官椅2（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 33800 元 | {=总价/数量} 元 | 13.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 72 | 犯人椅（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1600 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 73 | 围栏（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 74 | 诉讼台（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 25200 元 | {=总价/数量} 元 | 6.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 75 | 讲台（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1857 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 76 | 弧形沙发（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 8500 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 77 | 单人休闲沙发（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6000 元 | {=总价/数量} 元 | 5.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 78 | 折叠椅（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 25488 元 | {=总价/数量} 元 | 54.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 79 | 会议桌（教学楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 64000 元 | {=总价/数量} 元 | 8.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 80 | 前台（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2600 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 81 | 钢制更衣柜（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 16800 元 | {=总价/数量} 元 | 14.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 82 | 换鞋凳（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 2400 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 83 | 全身镜（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 600 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 84 | 八方桌（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 6400 元 | {=总价/数量} 元 | 4.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 85 | 休闲椅（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 10400 元 | {=总价/数量} 元 | 16.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 86 | 三人沙发（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 3714 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 87 | 单人沙发（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 9320 元 | {=总价/数量} 元 | 8.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 88 | 长茶几（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1452 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 89 | 方茶几（文体中心） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 3546 元 | {=总价/数量} 元 | 6.0000 | 个 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 90 | 圆形餐桌（食堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 11449 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 91 | 餐椅（食堂楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 10000 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 把 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 92 | 上下床（后勤楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 20000 元 | {=总价/数量} 元 | 20.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 93 | 床垫1（后勤楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 83000 元 | {=总价/数量} 元 | 166.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |
| 94 | 床垫2（后勤楼） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 13600 元 | {=总价/数量} 元 | 17.0000 | 张 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。